| CI 5 – Concevoir et utiliser un modèle relatif à un système en vue d’évaluer les performances de la chaîne d’énergie |  |
| --- | --- |
| Secteur d’activité | Navigation de plaisance |
| Support | Pilote automatique TP 30 – Simrad |
| Pré requis |  |
| Compétences évaluées | Modéliser : |
| Documents ressources |  |
| Documents à rendre |  |

SUJET

# Présentation du système

- Prendre connaissance du document ressource sur la «***».

Selon les données du constructeur de la batterie, ses caractéristiques sont les suivantes :

- Tension de sortie : 12V

- Capacité : 40Ah.

Quelle sera l’autonomie de la batterie si le pilote électrique consomme 0,5 A par vent et mer modérés ?

Comment mesurer le courant et la tension en régime permanent sur le pilote électrique.

Quel est l’actionneur utilisé par le système ?

  - Déterminer ses caractéristiques principales (inductance rotorique (L) et résistance (R) et constante électromécanique (Kc).

Déterminer le rapport de transmission du système poulie – courroie.

## Objectifs

Objectif :

Dans le but de ***, il est nécessaire de disposer d’un modèle du système. L’objectif de ce TP est de compléter le modèle afin de pouvoir réaliser des simulations fidèles au comportement du système.

# Modélisation du système

## Présentation du modèle

- Ouvrir le fichier ***.

À l’aide du document ***, identifier sur le modèle multiphysique, chacun des éléments de le chaîne d’information et de la chaîne d’énergie.

Préciser sur le document réponse la nature des grandeurs physiques circulant dans chacun des « fils » ainsi que les unités de ces grandeurs.

En utilisant la fiche « Xcos – Contexte » renseigner le contexte du modèle. On précisera :

  - la résistance R du moteur (en Ω);

  - l’inductance L de la bobine (en H) ;

  - ***

  - le rapport de transmission r du système poulie – courroie.

- Lancer la modélisation.

Quelles sont les informations délivrées par chacun des scopes ?

En régime permanent, la relation entre le couple moteur Cm et l’intensité traversant le moteur Im est donnée par la relation Cm=Kc⋅Im, Kc étant la constante de couple en NmA. Vérifier que cette relation est vérifiée. Préciser la valeur de Kc.

Vérifier l’intensité parcourant le moteur. Est-elle compatible avec les valeurs maximales annoncées par le constructeur ?

## Validation des exigences du cahier des charges en boucle ouverte

Parmi les écarts énoncés ci-dessous, quel(s) écart(s) la modélisation du système nous permet-elle de vérifier ?

Dans le cas du domaine de laboratoire, il est possible de faire varier la force en bout de tige du safran. A quelle condition d’utilisation du système ce changement de masse correspond-il ?

On cherche à vérifier que les critères *** (de temps et d’intensité) du CDC sont vérifiés. Vérifier que ces critères sont vérifiés pour des masses de 20 kg, 40 kg et 50kg.

## Analyse fréquentielle

Quel est le type de signal en entrée du modèle

Faire varier les fréquences de 1 à 5 Hz. Mesurer l’amplitude de la vitesse de la tige. Tracer la courbe avec :

  - En abscisse : la fréquence

  - En ordonnée le rapport d’amplitude (Amplitude de la vitesse de sortie de la tige /Amplitude du signal d’entrée).

## Étude en boucle fermée

Ouvrir le fichier ***.

A quoi voit-on que le système est asservi ? Quelle est la grandeur asservie ?

A partir d’une condition initiale nulle, on définit le temps de réponse à 5% comme étant le temps pour lequel le système reste dans une bande à ±5% de la valeur finale.

Le constructeur donne la possibilité à l’utilisateur de régler un gain du régulateur (de 1 à 5).

- Dans le contexte modifier les valeurs suivantes :

  - Gain = 1

  - Etat_mer = 1

- Réaliser une simulation.

Déterminer le temps de réponse à 5%.

On choisit maintenant d’avoir un gain de 5. Modifier le gain et effectuer la simulation. Qu’observez-vous ? Par quel comportement du bateau cela se traduit-il ?

- Le modèle proposé permet de modéliser le comportement de la mer de 1 à 5.

Pour une mer forte, on modélise le comportement de la mer par un coefficient Etat_mer = 5. Déterminer le temps de réponse à 5% pour un gain de 1 et un gain de 5 (Modifier le temps de simulation si nécessaire). Conclure.

# Synthèse

Document Réponse

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

| Repère |  | Repère |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 6 | Tension (V) Intensité (A) |
| 2 |  | 7 |  |
| 3 |  | 8 |  |
| 4 |  | 9 |  |
| 5 | Modélisation de l’action de la pesanteur sur la masse | 10 |  |

Documentation

# Analyse externe

| Barre franche |  | Compas électronique | Pilote automatique |
| --- | --- | --- | --- |

Un voilier est un bateau propulsé par la force du vent. Une barre franche, reliée au safran, permet de modifier le cap du bateau. Le pilote automatique de voilier permet de garder un cap fixe, malgré les changements de direction du vent ou des courants.

# Analyse interne

## Chaîne fonctionnelle du système réel

## Chaîne fonctionnelle du système de laboratoire

## Plan d’ensemble

## Moteur électrique